tên: Nguyễn Trường Thịnh

Lớp CNPM2

MSSV 1150080157

Link video: LAB 5 THỰC HÀNH AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TINTHIẾT LẬP MÔ HÌNHTƯỜNG LỬA pfSense

1. Phân biệt vai trò của NAT và firewall rule trong mô hình.
NAT chuyển đổi địa chỉ IP, giúp máy trong mạng nội bộ ra Internet hoặc chuyển tiếp kết nối vào máy chủ. Firewall rule quyết định cho phép hay chặn lưu lượng. Có NAT vẫn cần rule cho phép phù hợp.

2. Vì sao nên tách máy chủ Web/Mail/FTP vào DMZ thay vì đặt trong LAN?
Các máy chủ này thường nhận kết nối từ bên ngoài nên dễ bị tấn công. Đặt trong DMZ và hạn chế truy cập từ DMZ vào LAN giúp giảm nguy cơ kẻ tấn công lan sang mạng nội bộ khi máy chủ bị xâm nhập.

3. Nếu rule Block nằm dưới một rule Pass tổng quát thì kết quả có thể như thế nào?
Với các rule trên cùng tab interface, pfSense xét từ trên xuống và áp dụng rule khớp đầu tiên. Nếu lưu lượng đã khớp rule Pass phía trên thì được phép đi qua, khiến rule Block phía dưới không có tác dụng với lưu lượng đó.

4. Muốn chặn ping nhưng vẫn cho truy cập web, cần cấu hình các rule nào?
Trên tab LAN, cấu hình theo thứ tự:

- Block ICMP: nguồn LAN net, đích Any.

- Pass TCP/UDP port 53: cho phép DNS.

- Pass TCP port 80 và 443: cho phép HTTP/HTTPS.

Tắt các rule Pass tổng quát, Apply Changes và Reset States trước khi kiểm thử.

5. Logging của firewall giúp ích gì trong xử lý sự cố?
Logging ghi lại thông tin lưu lượng như IP nguồn, IP đích, cổng, giao thức và rule xử lý. Nhờ đó có thể xác định gói tin bị chặn ở đâu, phát hiện cấu hình sai và đối chiếu với kết quả kiểm thử.

6. Nêu ít nhất ba biện pháp hardening cho pfSense trong mô hình này.

- Đặt mật khẩu quản trị mạnh, riêng biệt và thay mật khẩu mặc định.

- Chỉ cho phép quản trị bằng HTTPS từ máy hoặc mạng quản trị; hạn chế truy cập từ WAN.

- Chỉ mở các giao thức, cổng và địa chỉ cần thiết; tắt rule cho phép quá rộng.

- Chặn DMZ truy cập LAN, chỉ mở ngoại lệ khi cần.

- Bật log cho các rule quan trọng, sao lưu cấu hình và cập nhật bản vá khi triển khai thực tế.